Tabela ekwiwalentów świec zapłonowych

Mój silnik:  kod 836A4.000, 159A1.046, 1.4 i.e.s, 1372 cc, 69 KM (75KM ??), 51 KW, 1990 - 1997
Instrukcja do mojego auta zaleca świece: Champion	-   RN9YCC	-   0,9 mm

Znalezione w sieci informacje:

Tipo, 1.4, 1372 cc, świece: Champion - RN9YCC, 0.9 mm
Tipo, 1.4 AT, 1372 cc, świece: Champion - RN9YCC, 0.9 mm
Tipo, 1.4 ie, 1372 cc, świece: Champion - RN9YCC, 0.8 mm
Tipo, 1.6, 1580 cc, świece: Marelli - F8LCR, 0.7-0.8 mm

Tempra, 1.4, 1372 cc, świece: Bosch - WR7DC, 0.7-0.8 mm
Tempra, 1.6, 1581 cc, świece: Bosch - WR7DC, 0.7-0.8 mm
Tempra, 1.8 ie, 1756 cc, świece: Bosch - WR7DC, 0.6-0.7 mm

Jak widać dla silników z wtryskiem zalecany odstęp elektrod świecy jest mniejszy o 0,1 mm od silników gaźnikowych i powinien wynosić ok. 0,8 mm

Zamienniki świec:

## AC DELCO (USA)		-	CR42XLS

AUTOLITE (USA)		-	64

BERU (Niemcy)		-	14R-7DU

BOSCH (Niemcy)		-	WR7DC

BOSNA (Bośnia)		-	FE65CPR, FE65PR

CHAMPION (USA)		-	RN9YCC, RN9YC

DENSO (Japonia)		-	W20EXR, W20EPR

EUQUEM (Francja)		-	707LSX, RC52LS

FIAT (Włochy)		-	9FYSSR

HLODGE   			-	HLNY

ISKRA (Polska)		-	FE65PRS

MARELLI (Włochy)		-	CW7LPR, F7LCR

MOTOR CRAFT (USA)	-	AGR22C

NGK (Japonia) 		-	BPR6ES

KLG				-	FE 85P

PAL (Słowacja)		-	LR 15 YC

VALEO			-	7 H

ZAZ (Rosja)			-	А17ДВРM, А17ДВР

Oznaczenia świec NGK